# Отчет по лабораторной работе №1

Полнодоступная двухсервисная модель Эрланга с одинаковыми интенсивностями обслуживания

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

Содержание

# 1. Теоретические сведения

Исследуется полнодоступная двухсервисная модель Эрланга. Система имеет емкость C и обслуживает запросы двух типов, поступающие с интенсивностями λ1 и λ2.

Для обоих типов запросов интенсивность обслуживания одинакова:

μ1=μ2=μ.

Интенсивности предложенной нагрузки:

ρ1=λ1μ,  ρ2=λ2μ.

Суммарная нагрузка:

ρ=ρ1+ρ2.

Состояние системы определяется числом одновременно обслуживаемых запросов:

X={0,1,…,C}.

Если система находится в состоянии C, все ресурсы заняты, поэтому новый запрос блокируется.

Стационарное распределение вероятностей:

pn=ρn/n!i=0Cρi/i!,  n=0,1,…,C.

Вероятность блокировки по времени:

E1=E2=E=pC.

Вероятность блокировки по вызовам для каждого типа:

Bi=λiλ1+λ2E.

Вероятность блокировки по нагрузке:

C1=C2=E.

Среднее число обслуживаемых запросов:

N=n=0Cnpn.

# 2. Алгоритм расчета

- Задать C, λ1, λ2 и μ.

- Рассчитать ρ1, ρ2 и суммарную нагрузку ρ.

- Для каждого состояния системы рассчитать вес ρn/n!.

- Нормировать полученные значения и получить вероятности pn.

- Определить вероятность блокировки по времени E=pC.

- Рассчитать вероятности блокировки по вызовам B1 и B2.

- Рассчитать среднее число запросов N.

- Изменяя λ1, построить зависимости вероятностей блокировки и среднего числа запросов от интенсивности входящего потока.

# 3. Численный анализ

В программе используются следующие исходные значения:

C=10,  λ1=4,  λ2=3,  μ=1.

Именно эти параметры используются в программе.

## 3.1 Импорт библиотек

Для вычислений используется библиотека NumPy, а для построения графиков — Matplotlib.

Рисунок 1: Импорты

## 3.2 Исходные данные

Рисунок 2: Исходные значения C, lambda1, lambda2 и mu

## 3.3 Функция расчета характеристик модели

В программе все основные характеристики рассчитываются одной функцией erlang_model.

Сначала проверяется корректность исходных данных. Затем рассчитываются нагрузки ρ1, ρ2 и их сумма ρ.

Для вычисления стационарных вероятностей сначала формируется массив весов. Первый вес равен 1, а каждый следующий рассчитывается через предыдущий:

wn=wn−1ρn.

Такой способ соответствует выражению ρn/n!, но позволяет не вычислять степень и факториал отдельно для каждого состояния.

После этого веса нормируются:

pn=wn∑wn.

Последний элемент массива вероятностей является вероятностью блокировки:

E=pC.

Затем рассчитываются B1, B2 и среднее число запросов N.

Рисунок 3: Функция erlang_model

## 3.4 Расчет характеристик для заданных значений

Функция возвращает пять значений:

- p — массив стационарных вероятностей;

- E — вероятность блокировки по времени;

- B1 — вероятность блокировки по вызовам для первого типа;

- B2 — вероятность блокировки по вызовам для второго типа;

- N — среднее число запросов в системе.

Рисунок 4: Вызов функции и полученные значения p, E, B1, B2 и N

Дополнительно выводится сумма всех стационарных вероятностей. Она должна быть равна 1, что позволяет проверить правильность нормировки распределения.

## 3.5 Зависимость вероятности блокировки от интенсивности

Для исследования влияния интенсивности входящего потока изменяется λ1 от 0 до 20. Значения C, λ2 и μ остаются постоянными.

В строке

_, e, b1, b2, _ = erlang_model(C, l1, lambda2, mu)

функция снова возвращает пять значений. Для этого графика нужны только E, B1 и B2. Поэтому первое значение p и последнее значение N записываются в _, то есть фактически не используются.

Полученные значения сохраняются в трех списках:

- E_values;

- B1_values;

- B2_values.

После этого все три зависимости строятся на одном графике.

Рисунок 5: Цикл расчета E, B1, B2 и график вероятностей блокировки

Рисунок 6: График вероятностей блокировки

## 3.6 Зависимость среднего числа запросов от интенсивности

Для второго графика используются те же значения λ1. На каждой итерации требуется только среднее число запросов N.

В строке

_, _, _, _, n_mean = erlang_model(C, l1, lambda2, mu)

из пяти возвращаемых функцией значений используется только последнее — среднее число запросов N. Остальные значения в этой части программы не нужны.

Рисунок 7: Цикл расчета N

Рисунок 8: График среднего числа запросов

# 4. Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована программа для расчета характеристик полнодоступной двухсервисной модели Эрланга.

Для заданных C, λ1, λ2 и μ программа рассчитывает стационарное распределение вероятностей, вероятность блокировки по времени, вероятности блокировки по вызовам для двух типов запросов и среднее число запросов в системе.

При увеличении λ1 общая нагрузка на систему увеличивается. В результате возрастает вероятность того, что все C каналов будут заняты, поэтому вероятность блокировки увеличивается. Среднее число одновременно обслуживаемых запросов также увеличивается и при большой нагрузке приближается к емкости системы C.