# Отчет по лабораторной работе №3

Двухсервисная модель с эластичным трафиком

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

Содержание

# Задание 1

## 1. Алгоритм расчета вероятностных характеристик модели

Шаг 1: Ввод исходных данных

C — пиковая пропускная способность системы;

λ1, λ2 — интенсивности поступления запросов первого и второго типов;

θ1, θ2 — средние размеры передаваемых файлов;

n1, n2 — число одновременно обслуживаемых запросов каждого типа.

Шаг 2: Расчет интенсивностей предложенной нагрузки

ρ1=λ1θ1,  ρ2=λ2θ2.

Определяем доли нагрузки, приходящиеся на единицу пропускной способности:

a1=ρ1C,  a2=ρ2C.

Для существования стационарного распределения необходимо выполнение условия:

a1+a2<1.

Шаг 3: Расчет вероятности нулевого состояния

Из условия нормировки распределения получаем:

p0,0=1−a1−a2.

Шаг 4: Расчет стационарного распределения вероятностей

Для состояния n1,n2 вероятность определяется по формуле:

pn1,n2=n1+n2!n1!n2! a1n1a2n2p0,0.

В программе выводится таблица состояний при n1,n2=0,1,…,8. Остальные состояния в таблице не показаны, поскольку число запросов в модели не ограничено.

Шаг 5: Расчет вероятностей блокировки

В модели с эластичным трафиком запросы обоих типов принимаются в систему без блокировки:

E1=E2=0.

Шаг 6: Расчет среднего числа запросов

Среднее число обслуживаемых запросов каждого типа:

N1=a11−a1−a2,  N2=a21−a1−a2.

Общее среднее число запросов:

N=N1+N2.

Шаг 7: Расчет среднего времени обслуживания

По формуле Литтла:

T1=N1λ1,  T2=N2λ2.

После подстановки выражений для N1 и N2:

T1=θ1C1−a1−a2,  T2=θ2C1−a1−a2.

При нулевой интенсивности какого-либо типа среднее время определяется по последней формуле как предельное значение.

# Задание 2

Программа реализует расчет вероятностных характеристик двухсервисной модели с эластичным трафиком. Для заданных исходных параметров рассчитываются доли нагрузки a1 и a2, стационарные вероятности состояний pn1,n2, вероятности блокировки E1 и E2, среднее число запросов N1 и N2, а также среднее время обслуживания T1 и T2.

В программе используются следующие исходные данные:

C=10,  λ1=3,  λ2=2,

θ1=1,  θ2=2,  nmax=8.

Рисунок 1: Исходные параметры модели

Основные расчеты выполняются в функции calculate_model. Сначала определяются нагрузки a1 и a2 и проверяется условие устойчивости a1+a2<1. Если оно не выполняется, программа сообщает о перегрузке системы. Затем находится вероятность пустого состояния p0,0, создается матрица p и с помощью двух вложенных циклов рассчитываются вероятности состояний от 0,0 до 8,8. В конце функция определяет E1, E2, N1, N2, T1 и T2.

Рисунок 2: Функция calculate_model

После вызова функции программа выводит вероятности состояний по отдельности, в виде p(n1, n2) = значение. Циклы перебирают значения n1 и n2 от 0 до 8 включительно, поэтому всего выводится 9⋅9=81 вероятность. Для удобства значения показываются с восемью знаками после запятой.

Рисунок 3: Начало вывода вероятностей состояний p(n1, n2)

В конце вывода программа показывает сумму рассчитанных вероятностей, вероятности блокировки, среднее число запросов и среднее время обслуживания каждого типа.

Рисунок 4: Окончание вывода вероятностей и основные результаты

Для заданных исходных данных получены следующие нагрузки:

a1=3⋅110=0.3,  a2=2⋅210=0.4.

Условие устойчивости выполняется: 0.3+0.4=0.7<1. Вероятность пустой системы:

p0,0=1−0.3−0.4=0.3.

1. Распределение вероятностей. Например, получены значения p0,0=0.30000000, p0,1=0.12000000, p1,0=0.09000000 и p1,1=0.07200000. Вероятность каждого состояния определяется числом находящихся в системе запросов обоих типов. Сумма 81 показанной вероятности составляет 0.992201. Она меньше единицы, так как при nmax=8 в вывод не входят состояния с n1>8 или n2>8. Полное распределение по всем возможным состояниям нормировано на 1.

2. Вероятности блокировки. Получено E1=E2=0. Новые запросы не блокируются, но при увеличении числа активных запросов скорость передачи данных каждого из них уменьшается.

3. Среднее число запросов. Результаты расчета:

N1=1.000000,  N2=1.333333,

N=N1+N2=2.333333.

Таким образом, в системе одновременно обслуживается в среднем около 2.33 запроса.

4. Среднее время обслуживания. Получены значения:

T1=0.333333,  T2=0.666667.

Среднее время обслуживания запроса второго типа в два раза больше, поскольку его средний размер файла в два раза больше при использовании общего ресурса сети.

# Задание 3

Для построения зависимости среднего времени обслуживания от интенсивности поступления запросов первого типа программа изменяет λ1, оставляя параметры C, λ2, θ1 и θ2 постоянными.

Сначала из условия устойчивости определяется предельная интенсивность:

λ1<C−λ2θ2θ1=10−2⋅21=6.

В коде эта граница сохраняется в переменной max_lambda1. Для графика выбираются 100 равномерно расположенных значений от 0 до 0.95⋅6=5.7 с помощью np.linspace. Коэффициент 0.95 позволяет приблизиться к границе устойчивости, не достигая ее.

Для каждого значения λ1 вызывается функция calculate_model. Полученные значения T1 и T2 добавляются в списки T1_values и T2_values, которые используются для построения двух кривых.

Рисунок 5: Расчет времени обслуживания и построение первого графика

Рисунок 6: График зависимости среднего времени обслуживания от интенсивности lambda1

С увеличением интенсивности λ1 среднее время обслуживания запросов обоих типов растет. Это связано с тем, что все активные запросы делят общую пропускную способность системы. При приближении нагрузки к предельной время обслуживания увеличивается особенно быстро. Значение T2 выше T1, так как θ2=2θ1.

# Задание 4

Для исследования зависимости среднего числа обслуживаемых запросов от интенсивности поступления запросов первого типа используется тот же массив lambda1_values, содержащий 100 значений λ1 от 0 до 5.7. Остальные параметры модели остаются постоянными.

В цикле для каждого значения λ1 повторно вызывается calculate_model. Из результатов выбираются средние числа запросов N1 и N2, которые сохраняются в списках N1_values и N2_values для построения графика.

Рисунок 7: Расчет среднего числа запросов и построение второго графика

Рисунок 8: График зависимости среднего числа запросов от интенсивности lambda1

По графику видно, что при увеличении λ1 растут средние числа запросов обоих типов. Значение N1 увеличивается вследствие роста интенсивности поступления запросов первого типа и времени их обслуживания. При этом N2 также растет, хотя λ2 остается постоянной, поскольку из-за общей нагрузки запросы второго типа находятся в системе дольше. В отличие от модели с ограниченным числом каналов, здесь количество одновременно обслуживаемых запросов теоретически не ограничено.

# Вывод

В ходе лабораторной работы была исследована двухсервисная модель с эластичным трафиком. Рассчитаны стационарное распределение вероятностей состояний, вероятности блокировки запросов каждого типа, среднее число обслуживаемых запросов и среднее время обслуживания.

Для выбранных параметров вероятности блокировки обоих типов равны нулю, общее среднее число запросов составляет N=2.333333, а среднее время обслуживания равно T1=0.333333 и T2=0.666667.

Построенные графики показывают, что при увеличении интенсивности поступления запросов первого типа растут как среднее время обслуживания, так и среднее число запросов обоих типов. При приближении суммарной нагрузки к пропускной способности системы эти характеристики увеличиваются особенно быстро.